Evet, bu noktadan sonra yol haritasını iki eksende kurmalıyız:

- Mühendislik / evrensellik hattı: V8 ile alınan mis1 TAEM başarısını kontrollü biçimde büyütmek.

- Q1 makale hattı: sadece “başardı” demek yerine, TAEM event tanımı, proximity metriği, failure-mode ayrıştırması ve doğrulama protokolünü bilimsel katkıya çevirmek.

En önemli güncelleme şu: Ekli notlarda “henüz güvenilir TAEM dwell yok” vurgusu var; bu o an için doğruydu. Ancak son V8/V8.1 koşularıyla mis1 için gerçek TAEM dwell + clean terminate alındı. Bu, bizi notlardaki “Kademe A — single-vehicle state lock” aşamasına taşır. Fakat evrensellik için hâlâ Kademe B/C/D tamamlanmadı. Yani artık “TAEM hiç olmuyor” noktasında değiliz; “tek araç başarısını protokolle genelleştirme” noktasındayız.

# 1. Ekli belgelerden çıkan ana kararlar

## 1.1. 23 Nisan yol haritası: patch döngüsünü dondur, protokole geç

23 Nisan notlarında en kritik karar şu: mevcut v3/v4 gibi denemeler referans olarak arşivlenmeli, fakat bunların üzerine sürekli yeni mikro-yama eklenmemeli; önce audit, reduced-order model, corridor reference, supervisor state machine ve clean termination gibi yapılarla deney protokolü kurulmalı. Ayrıca çoklu araca ancak mis1 tek araçta terminal çekirdek doğrulandıktan sonra dönülmesi gerektiği açıkça belirtilmiş.

Bu karar bugün daha da önemli hale geldi. Çünkü V8 bize şunu gösterdi:
çok karmaşık clean-slate mimariler değil, çalışan V1 davranışı + doğru latch/final-row mantığı ilk gerçek TAEM başarısını verdi.

Dolayısıyla artık yapılacak şey yeni guidance varyantları üretmek değil; V8’i baseline success configuration ilan edip onun etrafında doğrulama protokolü kurmak.

## 1.2. 22 Nisan durumu: hedef coğrafi kapanış değil, state closure

22 Nisan notunda problem çok doğru tanımlanmış: araçlar hedef coğrafyasına yaklaşabiliyor, fakat TAEM dwell üretemiyor; yani problem “oraya gidememek” değil, h, v, s_go ve gerekiyorsa psi state’lerini aynı anda kilitleyememek. Ayrıca “patch-modundan protocol-moduna geçilmeli” ve guidance iki katmanlı düşünülmeli: route/geometry layer ve state-lock/terminal layer.

Bu belge ayrıca evrensellik için kademeli başarı mantığını öneriyor: önce tek araç state-lock, sonra aynı hedefe farklı rotalar, sonra dispersiyon/robustness, en son da dağılım üstünde başarı oranı ve güven aralıkları.

Bugünkü durumumuzu bu skalaya koyarsak:

| Kademe | Durum |
| --- | --- |
| Kademe A — Single-vehicle state lock | mis1 için V8 ile sağlandı |
| Kademe B — Same target, multiple routes | Henüz sağlanmadı |
| Kademe C — Dispersions / robustness | Henüz başlamadı |
| Kademe D — Universality claim | Henüz iddia edilmemeli |

## 1.3. Savunma / makale notu: Q1 katkısı sadece guidance başarısı olmamalı

Savunma notunda Q1 makale hikâyesi çok doğru kurulmuş: terminal başarıyı yalnız touchdown veya final konumla değerlendirmek yetersiz; dwell tabanlı TAEM-event mantığı ve sürekli proximity metriğiyle terminal davranışı daha tekrar üretilebilir ve ayrıştırılabilir analiz edilmeli. Bu yaklaşım metodolojik katkı, deneysel ayrıştırma ve failure-mode analizi sağlıyor.

Aynı notta önerilen katkılar da çok değerli: olay-tabanlı TAEM değerlendirme, sürekli terminal yakınlık metriği, aynı hedef/farklı lateral shaping rejimleri altında davranış haritası, near-success/failure-mode ayrıştırması ve guidance’dan bağımsız analiz katmanı.

Burada kritik güncelleme şu olmalı: Notta “kesin TAEM latch başarıları elde edilmiştir demek yerine near-success rejimleri ayrıştırılmıştır demek daha doğru olur” denmişti. Bu artık kısmen güncellenebilir. Çünkü V8 ile mis1 single-vehicle latch başarısı var. Ama multi-vehicle evrensellik henüz yok. Bu yüzden makale tonu şöyle olmalı:

Çalışma, dwell tabanlı TAEM-event değerlendirme çerçevesini kurmakta, çoklu araç terminal rejimlerini ayrıştırmakta ve tek araç mis1 üzerinde clean-latched TAEM success göstermektedir. Ancak çoklu araç evrensellik iddiası ayrıca çoklu rota ve dispersiyon protokolüyle doğrulanmalıdır.

Bu hem güçlü hem dürüst olur.

# 2. Şu anki teknik checkpoint

Şu anda elimizdeki en güçlü sonuç:

V8 / V8.1 hattı mis1 için TAEM dwell ve clean terminate üretti.

Bunu bundan sonra “başarı baseline” olarak alacağız. V7.x ve V6 hattı değerliydi ama artık ana guidance hattı değil; onlar failure-analysis ve tasarım denemeleri olarak arşivlenmeli.

## Teknik olarak dondurulacak baseline

Baseline adı:

MIS1_TAEM_SUCCESS_BASELINE_V8

Bu baseline’ın minimum kanıtları:

taem_in_box = True
taem_reached = True
taem_reached_ever = True
taem_success_latched = True
end_guide = True
end_reason = taem_dwell_reached
close_pass_escape = False
taem_dwell_s ≈ 3.0 s

Burada küçük bir dikkat noktası var: Evrensellik notlarında dwell için “≥4 step” önerilmişti. V8’de dwell count 3 idi. Bu başarıyı geçersiz kılmaz; ancak Q1 için şu iki seçenekten birini seçmeliyiz:

Seçenek 1: Dwell eşiğini resmi olarak 3 step tanımlayıp tüm deneyleri bununla yapmak.
Seçenek 2: V8’i “first TAEM latch” kabul edip, Q1 protokolünde dwell sensitivity yapmak: N=3, N=4, N=5.

Benim önerim: N=3 ana protokol, N=4/5 sensitivity tablosu. Böylece elimizdeki başarı korunur, ama hakem “dwell eşiği keyfi mi?” dediğinde savunmamız olur.

# 3. Evrensellik için adım adım yol haritası

## Faz 0 — Baseline ve artefact dondurma

Bu fazda yeni guidance yazılmayacak.

Dondurulacak dosyalar:

- multiMissileGuideInstance_mis1_state_first_v8_2_final_success_flags.py

- single_mis1_main_v8_2_final_success_flags.py

- V8/V8.1/V8.2 CSV çıktıları

- plot_csv_report.py

- taem_compare_runs_LOGCOMPARE_CLEAN.py

- toleranslar ve dwell tanımı

Çıkarılacak artefact seti:

- mis1_state_first_v8_2_final_success_flags.csv

- summary_by_vehicle.csv

- taem_compare_by_vehicle.csv

- taem_compare_by_run.csv

- timeseries_plots.pdf

- ground_track_lonlat.png

- TAEM diagnostics sayfası

Bu fazın amacı, “V8 başarı tesadüf mü?” sorusunu kapatmaktır.

Kabul kriteri:

- Aynı dosyalarla aynı sonuç tekrar üretilebilmeli.

- Son satırda end_reason='taem_dwell_reached' görünmeli.

- Plot ve compare çıktıları aynı başarıyı raporlamalı.

## Faz 1 — Single-vehicle robustness: mis1 içinde doğrulama

Bu fazda hâlâ yalnız mis1 çalışacak.

Amaç:
V8 başarısının tek bir rastlantısal koşu olmadığını göstermek.

Çalışılacak testler:

- Aynı koşu tekrar çalıştırma

- Dwell sensitivity: N=3, N=4, N=5

- Tolerans sensitivity:

  - h_tol: 2000 / 2500 / 3000 m

  - v_tol: 100 / 130 / 150 m/s

  - sgo_tol: 20 / 25 / 30 km

- Küçük başlangıç sapmaları:

  - heading ±1°, ±2°

  - velocity ±50 m/s

  - height ±250 m, ±500 m

Çıktı tablosu:

| Run | h_tol | v_tol | sgo_tol | dwell_req | reached | dwell_s | h_err_end | v_err_end | sgo_err_end | end_reason |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bu fazın kabul kriteri:

- En az nominal V8 koşusu başarıyı korumalı.

- Küçük sapmalarda tamamen çöküyorsa evrensellik iddiası ertelenir.

- Bazı sapmalarda başarı korunuyorsa “local robustness” iddiası başlar.

## Faz 2 — Same-target multiple-routes deneyi

Bu, evrensellik için ilk gerçek çoklu araç adımıdır.

22 Nisan notunda önerilen Kademe B burada devreye giriyor: aynı hedef, farklı rota shaping ve mümkünse 3 araçta TAEM dwell.

Kurulum:

- Aynı hedef korunacak.

- 3 araç olacak: mis0, mis1, mis2.

- Route layer farklı olacak.

- Terminal event/latch katmanı değişmeyecek.

- V8 başarı mantığı terminal event için korunacak.

Kademeli yapılacak:

- B1: Multi-run içinde sadece mis1’in V8 başarısını koruyor mu?

- B2: mis0 ve mis2 için V8 terminal latch mantığı çalışıyor mu?

- B3: 3/3 araçta dwell var mı? Yoksa 1/3, 2/3 net raporlanacak.

- B4: route shaping değiştirilmeden sadece initial heading/target set etkisi incelenecek.

Kabul kriteri:

- Minimum: mis1 multi ortamda da taem_reached=True.

- Orta seviye: 2/3 araçta TAEM dwell.

- Güçlü seviye: 3/3 araçta clean TAEM dwell.

Evrensellik için burada dikkat:
3/3 tek koşu bile evrensellik değildir.
Bu yalnız “same-target multi-route feasibility demonstration” olur.

## Faz 3 — Failure-mode taxonomy ve near-success haritası

Q1 makale için bu faz çok önemli.

Savunma notunda önerilen failure-mode ayrıştırması doğrudan burada kullanılmalı: kutuya çok yaklaşan ama dwell üretemeyen rejim, range rebound, geç terminal kapanış, final coğrafi kapanışı iyi ama TAEM-event üretmeyen rejim gibi kiplerin nicel ayrımı önerilmiş.

Her koşu şu sınıflardan birine atanmalı:

| Etiket | Tanım |
| --- | --- |
| Clean TAEM success | dwell + latch + end_reason=taem_dwell_reached |
| Near-success / no dwell | box’a giriyor veya çok yaklaşıyor ama dwell yok |
| Close pass + escape | s_go düşüyor sonra rebound |
| Late closure | h/v iyi ama s_go/psi geç kalıyor |
| Geometry failure | delta_psi büyüyor, box kaçıyor |
| Energy failure | v/h birlikte korunamıyor |
| Touchdown-good / TAEM-bad | final coğrafya iyi ama TAEM event yok |

Bu tablo Q1 için çok güçlü olur; çünkü makaleyi “başardı/başaramadı” basitliğinden çıkarır.

## Faz 4 — Dispersiyon ve Monte Carlo kampanyası

Ancak Faz 1–3 tamamlandıktan sonra yapılmalı.

Parametreler:

- initial heading dispersion

- initial velocity dispersion

- initial altitude dispersion

- küçük atmosfer yoğunluğu çarpanı

- küçük aerodinamik CL/CD çarpanı

- target/landing-zone küçük perturbation

Önerilen kampanya:

- Önce deterministik grid: 3×3×3

- Sonra Monte Carlo: N=50

- Eğer sonuç umut verirse N=100 veya N=200

Temel metrikler:

- reached_rate

- avg_dwell_s

- dwell_max_s

- terminal error mean/std

- 95% CI

- failure-mode distribution

- constraint metrics: q_max, load factor, heat-rate proxy, sigma saturation ratio

Evrensellik iddiası için önerilen eşikler:

- Zayıf evrensellik: reached_rate ≥ 0.60

- Orta evrensellik: reached_rate ≥ 0.80

- Güçlü evrensellik: reached_rate ≥ 0.90 ve failure-mode dağılımı açıklanabilir

- Q1 düzeyi güçlü iddia: 3 araç + dispersiyon + istatistiksel başarı oranı

## Faz 5 — Genelleme iddiasını sınıflandırma

Makaledeki iddia dört seviyeli olmalı:

| Seviye | İddia | Şu anki durum |
| --- | --- | --- |
| U0 | TAEM-event/proximity framework | Sağlandı |
| U1 | Single-vehicle clean TAEM success | mis1 V8 ile sağlandı |
| U2 | Same-target multi-route success | Henüz yapılmadı |
| U3 | Robustness under dispersions | Henüz yapılmadı |
| U4 | Universality across vehicles/scenarios | Henüz iddia edilmemeli |

Bu yapı hakem karşısında çok güvenli olur. Çünkü neyi ispatladığımızı, neyi henüz ispatlamadığımızı açıkça ayırır.

# 4. Q1 makale stratejisi

## 4.1. Ana hikâye

Makale şu hikâyeyi taşımalı:

Hipersonik/entry tipi çoklu araç terminal yönlendirmesinde başarıyı yalnız touchdown veya final konumla değerlendirmek yetersizdir. Bu çalışma, dwell tabanlı TAEM-event tanımı ve sürekli proximity metriği ile terminal davranışı ayrıştıran, failure-mode analizine izin veren ve tek araçta clean-latched TAEM success gösteren bir değerlendirme ve doğrulama çerçevesi sunar.

Bu hikâye, savunma notundaki öneriyle uyumlu: Q1 için güçlü olan nokta sadece guidance değil; metodolojik katkı, deneysel ayrıştırma ve başarısızlık kiplerinin nicel analizidir.

## 4.2. Özgün katkılar

Katkıları şöyle yazalım:

Katkı 1 — Dwell-based TAEM event definition
TAEM sadece s_go eşiği olarak değil; h, v, s_go, gerekirse psi toleransları ve dwell şartıyla tanımlanır. Böylece “yaklaştı” ile “gerçekten ulaştı” ayrılır.

Katkı 2 — Continuous terminal proximity metric
İkili başarı/başarısızlık yerine box_score veya taem_close_score ile terminale yaklaşma sürekli izlenir.

Katkı 3 — Event/logging/compare pipeline
TAEM event ve proximity analizi guidance’dan ayrılmıştır. Böylece aynı analiz katmanı farklı guidance yasalarına uygulanabilir.

Katkı 4 — Failure-mode taxonomy
Near-success, close pass + escape, range rebound, geometry failure, energy failure ve touchdown-good/TAEM-bad rejimleri nicel olarak ayrıştırılır.

Katkı 5 — Clean-latched single-vehicle TAEM demonstration
Mis1 için V8 hattında gerçek dwell + clean terminate gösterilir.

Katkı 6 — Universality protocol
Çalışma, tek başarı koşusu yerine multi-route ve dispersiyon kampanyasına uzanan kademeli bir evrensellik protokolü önerir.

Burada çok önemli:
“Universal guidance achieved” demeyeceğiz.
“Universality-oriented validation protocol is established” diyeceğiz. Eğer Faz 2–4 başarılı olursa iddia güçlendirilir.

## 4.3. Makale bölüm omurgası

Savunma notundaki bölüm yapısı korunmalı.

### 1. Introduction

Üç parçalı giriş:

- Terminal başarıyı yalnız final konumla ölçmenin yetersizliği

- TAEM-event tanımının çoğu çalışmada tek eşik veya belirsiz olması

- Bu çalışmanın dwell-based event + continuous proximity + failure-mode framework katkısı

Sonunda katkı maddeleri.

### 2. Problem Definition and Terminal Success Formulation

Alt başlıklar:

- 2.1 Same-target multi-vehicle entry scenario

- 2.2 TAEM target state and tolerance box

- 2.3 Dwell-based TAEM event

- 2.4 Continuous proximity metric

- 2.5 Clean termination and post-processing protocol

Buradaki ana cümle:
Touchdown proximity is not equivalent to TAEM event success.

### 3. Methodology

Alt başlıklar:

- 3.1 Simulation and guidance architecture

- 3.2 Event/logging/evaluation layer

- 3.3 TAEM compare pipeline

- 3.4 Experimental protocol

- 3.5 Single-vehicle success baseline and extension protocol

### 4. Results and Discussion

Alt başlıklar:

- 4.1 Baseline multi-vehicle terminal behavior

- 4.2 Mis1 clean TAEM success case

- 4.3 Event-based TAEM proximity analysis

- 4.4 Failure-mode classification

- 4.5 Patch progression and design lessons

- 4.6 Universality protocol and limitations

### 5. Conclusion

Sonuç tonu:

- Event framework kurulmuştur.

- Clean-latched single-vehicle TAEM success gösterilmiştir.

- Multi-vehicle universality için protokol tanımlanmıştır.

- Geniş dispersiyon testleri gelecekte değil, eğer yaparsak ana sonuç olarak verilecektir.

# 5. Q1 için gerekli tablolar

## Table 1 — Scenario and evaluation setup

İçerik:

- araç sayısı

- hedef

- TAEM target state

- toleranslar

- dwell requirement

- output artefacts

- logging columns

## Table 2 — Single-vehicle V8 success summary

İçerik:

- h_end

- v_end

- s_go_end

- delta_psi_end

- taem_h_err

- taem_v_err

- taem_s_go_err

- taem_dwell_s

- end_reason

## Table 3 — Vehicle-wise terminal event and proximity metrics

İçerik:

- min |h_err|

- min |v_err|

- min |s_go_err|

- min |psi_err|

- best box_score

- taem_reached

- end_reason

## Table 4 — Failure-mode classification

İçerik:

- araç

- koşu

- failure label

- evidence

- yorum

## Table 5 — Patch / branch progression

İçerik:

- V1 near-success

- V6/V7 clean fail-latch lessons

- V8 success latch

- V8.2 final flag cleanup

Burada dikkat: V6/V7 başarısızlıklarını saklamayalım; bunları “failure analysis and design filtering” olarak sunalım. Q1 için bu olgunluk gösterir.

## Table 6 — Universality campaign

Bu tablo Faz 2–4 tamamlanırsa eklenecek:

- route set

- dispersion level

- N

- reached_rate

- mean dwell

- failure distribution

- constraint metrics

# 6. Şekil paketi

Savunma notunda önerilen şekil paketi sade ve doğru.

Ben güncellenmiş haliyle şöyle öneriyorum:

## Figure 1 — Overall framework

Simülasyon → guidance → TAEM logging → compare → event/proximity/failure-mode output.

## Figure 2 — TAEM event definition

Tolerance box + dwell logic diagram.

## Figure 3 — Mis1 V8 success time histories

height, velocity, s_go, delta_psi, taem_in_box.

## Figure 4 — TAEM diagnostics

box_score, taem_h_err, taem_v_err, taem_s_go_err, dwell counter.

## Figure 5 — Failure-mode examples

V7.4 veya V6 gibi bir clean fail-latch örneği: neden başarısız olduğunu gösteren tanı figürü.

## Figure 6 — Universality protocol diagram

Kademe A → B → C → D.

Eğer makale sayfa sınırı dar ise Figure 5 ve Figure 6’dan biri supplementary’ye alınabilir.

# 7. Bundan sonra çalıştırılacak somut deney sırası

## Deney 1 — V8.2 baseline confirmation

Amaç: V8 başarısını nihai doğrulamak.

Çıktılar:

- CSV

- PDF

- compare files

Karar:

- Başarı tekrar ederse Faz 1 tamam.

- Başarı tekrar etmezse dosya/seed/yerleşim farkı aranır.

## Deney 2 — Dwell sensitivity

Aynı V8 mantığıyla:

- dwell=3

- dwell=4

- dwell=5

Karar:

- dwell=3 başarı, dwell=4 başarısız ise makalede dwell=3 kullanılabilir ama sensitivity açıkça verilmeli.

- dwell=4 de başarı verirse Q1 için çok güçlenir.

## Deney 3 — mis1 perturbation mini-grid

Küçük sapmalar:

- heading ±1°, ±2°

- height ±250/500 m

- velocity ±50/100 m/s

Karar:

- Başarı oranı varsa “local robustness” yazılır.

- Yoksa “nominal clean success demonstration” olarak kalır.

## Deney 4 — Same-target multi-vehicle transfer

V8 terminal latch mantığı multi hatta taşınır.

Ölçü:

- 1/3 mü, 2/3 mü, 3/3 mü?

## Deney 5 — Multi-route + dispersion

Faz 4’teki robustness.

# 8. Makalede kullanılacak dürüst iddia cümleleri

## Şu anda güvenle söylenebilecek

“Bu çalışma, TAEM terminal başarısını dwell tabanlı bir olay olarak tanımlayan ve terminal yakınlığı sürekli bir metrikle izleyen bir değerlendirme çerçevesi sunmaktadır.”

“Önerilen logging ve compare hattı, near-success, close-pass escape, geometry failure ve clean success gibi terminal rejimlerini ayrıştırmaktadır.”

“Mis1 tek araç koşusunda clean-latched TAEM success elde edilmiştir.”

## Henüz söylenmemesi gereken

“Guidance evrensel olarak tüm araçlarda çalışmaktadır.”

“Çoklu araç TAEM capture garanti edilmiştir.”

“Robustness under dispersions gösterilmiştir.”

## Faz 2–4 başarılı olursa söylenebilecek

“Çerçeve, aynı hedefe yönelen çoklu araç senaryosunda farklı route-shaping rejimleri altında genelleştirilebilir TAEM-event doğrulaması sağlamıştır.”

# 9. En doğru kısa strateji

Bundan sonra aynı anda hem makale hem mühendislik şöyle ilerlemeli:

## Mühendislik tarafı

- V8.2 baseline freeze

- Dwell/tolerance sensitivity

- Mis1 perturbation

- Multi transfer

- Monte Carlo / dispersion

## Makale tarafı

- Introduction + contribution yazımı

- TAEM event formulation

- Logging/compare methodology

- V8 success result

- Failure-mode taxonomy

- Universality protocol / robustness sonuçları geldikçe Results’a ekleme

Bu şekilde çalışırsak Q1 için hikâye dağılmaz. Başarıyı abartmadan ama güçlü biçimde konumlandırırız.

# 10. Son karar

Bugünkü nihai yol şu:

V8/V8.2 artık başarı baseline’dır.
V6/V7 serisi failure-analysis arşividir.
Evrensellik iddiası için artık yeni guidance yaması değil, protokollü doğrulama kampanyası gerekir.
Q1 makale ana katkısı ise dwell-based TAEM event framework + continuous proximity metric + failure-mode taxonomy + clean-latched mis1 success + staged universality protocol olmalıdır.